Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# „Dostawa dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych”

- Dostawa, podłączenie i uruchomienie dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych o następującej charakterystyce:

- zabudowa wolnostojąca, zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych  IP44,

- montaż poprzez posadowienie na betonowej płycie stopie/ławie fundamentowej

- konstrukcja wykonana z materiałów lekkich.

- wyposażona w dwa gniazda „Type 2”  o prądzie wyjściowym 32A na każde gniazdo (moc 3 faz. 22 kW) - ładowanie w trybie Mode 3

- możliwość balansowania mocą – ograniczenie prądu ładowania

- możliwość jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów,

- świetlne informowanie o stanach pracy,

- oddzielne zabezpieczenia i wyłączniki różnicowoprądowe dla każdego gniazda,

- licznik energii elektrycznej z certyfikatem MID,

- możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania i płatności.

- Podłączenie i uruchomienie stacji ładowania pojazdów:

Stacja ładowania nr 1

Stacja ładowania nr 1 będzie zlokalizowana na działce nr 8/18 będącą własnością Zamawiającego, przy budynku B (północna część budynku, przy skrajnym stanowisku parkingowym) przy ul. Golisza 8 w Szczecinie. Szczegółową lokalizację posadowienia stacji określa załącznik nr 5 do SIWZ.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie stacji ładowania

- dostarczenie szczegółowego rysunku technicznego sposobu wykonania podłoża

- montaż do podłoża

- podłączenie i uruchomienie stacji ładowania

- dokonanie zgłoszenia robót budowlanych i uzyskanie wszelkiej wymaganej dokumentacji

- ścisła współpraca z Zamawiającym

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wykonanie podłoża pod montaż stacji (stopa/ława fundamentowa)

- przeprowadzenie pomiarów energetycznych

- podłączenie linii kablowej do stacji rozdzielczej

- doprowadzenie linii kablowej ze stacji rozdzielczej do miejsca montażu stacji

- ścisła współpraca z Wykonawcą

Stacja ładowania nr 2

Stacja ładowania nr 2 będzie zlokalizowana na działce nr 8/18 będącą własnością Zamawiającego, przy budynku B (południowa część budynku, przy skrajnym stanowisku parkingowym) przy ul. Golisza 8 w Szczecinie. Szczegółową lokalizację posadowienia stacji określa załącznik nr 5 do SIWZ.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie stacji ładowania

- dostarczenie szczegółowego rysunku technicznego sposobu wykonania podłoża

- montaż do podłoża

- podłączenie i uruchomienie stacji ładowania

- dokonanie zgłoszenia robót budowlanych i uzyskanie wszelkiej wymaganej dokumentacji

- ścisła współpraca z Zamawiającym

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wykonanie podłoża pod montaż stacji (stopa fundamentowa)

- przeprowadzenie pomiarów energetycznych

- podłączenie linii kablowej do stacji rozdzielczej

- doprowadzenie linii kablowej ze stacji rozdzielczej do miejsca montażu stacji

- ścisła współpraca z Wykonawcą