# Zał. Nr 2 do SIWZ

# Dotyczy zadania pn.

,,Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw   oraz   przebudowa rurociągów wodociągowych i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie .”

Niniejszy załącznik zawiera informacje i  wymagania Zamawiającego   nie ujęte w Zał. Nr 1.

- Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy placówki oraz każdorazowo  uzgodnić z Zamawiającym dokonywanych włączeń i przełączeń na każdym etapie realizacji inwestycji. W tym celu przed przystąpieniem do robót należy opracować ( i uzgodnić z Wydziałem Produkcji Wody ) harmonogram robót .

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku pompowni wybudowanej w I Etapie realizacji  inwestycji przed włączeniem jej do eksploatacji i w tym celu uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów .

- W trakcie realizacji zadania Zamawiający będzie wykonywał kanalizację sanitarną w ul. Lechickiej, do której będzie podłączony budynek ww. pompowni.  Kanalizacja ta będzie prowadzona w pasie drogowym ul. Lechickiej.

- Złom  pochodzący z rozbiórki należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu oraz  przewieźć  na Magazyn Główny przy ul. Szczawiowej 14 . W wycenie robót rozbiórkowych Wykonawcy powinni uwzględnić usunięcie zbiornika stalowego na paliwo o pojemności ok.10m3, zlokalizowanego w pobliżu budynku komory zasuw przeznaczonego do rozbiórki.

- Wykonawca ponosi koszty : zajęcia pasa drogowego, wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu .

- Załączony przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. Wykonawcy powinny na podstawie PT, siwz  oraz wizji lokalnej dokonać oceny przedmiotu zamówienia.  Nazwy własne np. ,, typu VEMA”,   ,,typu  IZOCHAN” , podane w  przedmiarach i TP są użyte przykładowo i mają na celu przybliżenie parametrów technicznych użytych materiałów.

- Dotyczy ogrodzenia : zaprojektowane ogrodzenie należy wykonać w granicach działki Nr 17/1.Należy w związku z tym dokonać regulacji geodezyjnej granic i udokumentować to w  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania budowy – biuro budowy oraz zaplecze socjalne na cele budowy ( Toalety ).