# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:	1

Zakres prac	3

Prace analityczne	3

Upgrade środowiska narzędziowego ArcGIS.	3

Instalacja i konfiguracja aplikacji.	3

Migracja danych	4

Dostawa i wdrożenie aplikacji	4

Funkcjonalność aplikacji edycyjno-analitycznej	4

Funkcjonalność aplikacji dostępnych w przeglądarce internetowej	6

Integracja systemu GIS z funkcjonującym w przedsiębiorstwie ZSI	8

Szkolenia	8

Serwis	8

Opis integracji systemów KOM-xxx z mapą GIS	10

Wstęp	10

Obiekty	11

1.1.	Wylot kanalizacyjny	17

Załączniki do umów (granice eksploatacyjne)	27

Środki trwałe	27

Słowniki	28

1.2.	Podmioty	28

1.3.	Lokalizacje	28

1.4.	Użytkownicy	28

Podgląd mapy z poziomu aplikacji Kom-Media	28

Wywołania aplikacji Kom-Media z poziomu GIS	29

## Zakres prac

- Prace analityczne

- Upgrade i konfiguracja posiadanego przez Zamawiającego środowiska ArcGIS do wersji 10.6, a w przypadku istnienia polskiej wersji językowej do 10.7, obejmującego:

  - ArcGIS Server – 1 licencja (4 core)

  - ArcGIS for Desktop Standard – 6 licencji Single Use

- Dostawa i wdrożenie aplikacji zintegrowanych w funkcjonującym w ZWIK Sp z o.o.  ZSI (Zintegrowany System Informatyczny)

## Prace analityczne

Prace analityczne obejmują wizyty analityczne w siedzibie Zamawiającego, przegląd funkcjonujących rozwiązań informatycznych oraz dostępnych danych. W wyniku analizy powstanie dokument projektu wdrożenia. Zawartość dokumentu obejmuje:

- opis istniejących zasobów w zakresie oprogramowania i danych oraz ich wykorzystania w systemie,

- opis szczegółowy funkcjonalności realizowanych przez dedykowane aplikacje,

- opis modelu danych aplikacji obejmujący tabele, pola, słowniki, relacje oraz typy i podtypy danych geometrycznych i zależności topologiczne,

- projekt interfejsu graficznego aplikacji dedykowanych,

- specyfikacja funkcjonalności stanowisk poszczególnych użytkowników systemu,

- projekt techniczny migracji opisujący zakres i sposób przekształcenia poszczególnych kolekcji danych geometrycznych, tabel i słowników,

- harmonogramy szkoleń uwzględniające warunki organizacyjne i zapisy umowy w zakresie terminów realizacji,

- potrzeby w zakresie danych oraz zmiany natury technicznej i organizacyjnej niezbędne do wdrożenia systemu.

Wykonawca przekaże projekt wdrożenia w postaci:

- wydruku opracowania oraz dokumentu w edytowalnej wersji elektronicznej,

- bazy danych z opisem struktury oraz skrypt do generowania struktury.

## Upgrade środowiska narzędziowego ArcGIS.

Oprogramowanie narzędziowe stanowią rozwiązania w środowisku których wdrażane są aplikacje oraz baza danych. Oprogramowanie narzędziowe obejmuje:

- serwer danych przestrzennych - ArcGIS Server,

- platformę bazy danych,

- niezbędne licencje rozwiązań firm trzecich.

Aktualnie Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie ArcGIS Enterprise Standard, a dane geometryczne przechowywane są w środowisku bazy danych ORACLE systemu ZSI Zamawiającego. Wykonawca wykona upgrade środowiska ArcGIS oraz instalację bazy danych kompatybilnej z ArcGIS Server, spełniającej określone kryteria. Upgrade jest warunkiem rozpoczęcia prac związanych z zasileniem systemu danymi oraz wdrożeniem aplikacji dedykowanych i szkoleń.

Kryteria wymagane dla oprogramowania narzędziowego i aplikacji:

- licencja oprogramowania serwerowego ArcGIS Server dla danych przestrzennych z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego licencji.,

- baza danych - nielimitowana co do ilości użytkowników bez ograniczeń w zakresie rozbudowy serwera i konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu licencji. Silnik bazy danych musi  wspierać posiadaną przez Zamawiającego licencję ArcGIS Server,

## Instalacja i konfiguracja aplikacji.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy i wdroży aplikacje na bazie oprogramowania narzędziowego ArcGIS:

- Aplikacja edycyjno-analityczna - nielimitowana liczba licencji aplikacji w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji ArcGIS for Desktop Standard,

- Licencja serwera aplikacji GIS umożliwiająca uruchomienie nieograniczonej liczby stanowisk użytkowników mających dostęp do funkcjonalności GIS z poziomu przeglądarki internetowej oraz mechanizmów integracyjnych z ZSI.

Inne cechy serwera aplikacji:

- tworzenie mechanizmów integracyjnych opartych na usługach oraz integracji na poziomie bazy danych (dedykowane sterowniki/biblioteki dla rożnych baz danych),

- tworzenie i publikacja usług w postaci aplikacji internetowych,

- możliwość publikacji usług generowania raportów mapowych na podstawie definiowanych przez użytkownika szablonów, zawierających treść mapy, legendę, strzałkę północy, skalę, teksty i objaśnienia, wykresy tabele i pliki graficzne.

- publikacja usług internetowych (mapy, rastry, usługi geoprzetwarzania) w ramach standardów KOM-XXX, WMS, WCS, WFS, WFS-T, REST i SOAP,

- obsługa załączników (pliki graficzne, multimedialne, dokumenty) przechowywanych jako obiekty w bazie danych oraz jako łącza (powiązanie z odpowiednim URL zasobu w sieci).

W zakresie administracji bazy danych i bezpieczeństwa:

- definiowanie uprawnień do danych dla poszczególnych ról i użytkowników.

- śledzenie operacji edycyjnych (minimum zapis użytkownika tworzącego, modyfikującego, daty i godziny utworzenia oraz daty modyfikacji danych).

- automatyzacja systemu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych z kopii.

## Migracja danych

Etap obejmuje zasilenie systemu danymi udostępnionymi przez Zamawiającego. Dotyczy to stworzenia bazy geometrycznej całej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz warstw referencyjnych na podstawie materiałów źródłowych:

- danych z istniejącego systemu GIS działającego w ramach ZSI,

- danych z dostępnych rejestrów (MODGiK) dla potrzeb uruchomienia określonych mechanizmów wyszukiwania i usług w systemie,

- innych danych wskazanych na etapie prac analitycznych.

- migracja mechanizmów automatycznego importu danych z MODGiK oraz importu plików w formacie GML.

W celu migracji opracowane zostaną powtarzalne procedury migracyjne, umożliwiające powtórzenie całości procesu. Jako produkt finalny przedstawiony zostanie raport ilościowy i jakościowy z migracji danych.

Migracja danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej musi uwzględniać kontrolę topologii sieci, a błędy mają zostać przedstawione w raporcie jakościowym z migracji. Następnie błędy mają zostać poprawione.

Migracja danych obejmuje również migrację obecnie używanych projektów mapowych z zachowaniem takich samych kolorów, parametrów wyświetlania, symboli itp.

## Dostawa i wdrożenie aplikacji

Oprogramowanie narzędziowe ma zapewnić uruchomienie dedykowanych aplikacji i bazy danych niezbędnych dla zaawansowanej edycji oraz działania serwisów mapowych w sieci lokalnej Zamawiającego, jak również udostępnianie w przyszłości e-usług poprzez interfejs GIS, w środowisku przeglądarki internetowej (sieć Internet).

Wdrożenie obejmuje dwa rodzaje aplikacji:

- Aplikacja edycyjno-analityczna – licencja uruchamiana w ramach oprogramowania narzędziowego ArcGIS for Desktop Standard.

- Aplikacja wymaga instalacji na komputerze użytkownika końcowego.

- Aplikacje dedykowane w przeglądarce internetowej – licencja na przedsiębiorstwo. Administrator uruchamia kolejne licencje poprzez definiowanie użytkowników i nadawanie im odpowiednich uprawnień.

### Funkcjonalność aplikacji edycyjno-analitycznej

Wymagane funkcjonalności aplikacji edycyjno-analitycznej obejmują:

- edycję danych geometrycznych i związanych z nimi danych opisowych w trybie wielodostępnym, z mechanizmem automatycznego oraz półautomatycznego rozwiązywania konfliktów edycyjnych pomiędzy użytkownikami.

- pracę w środowisku projektów ArcGIS for Desktop.

- wprowadzanie danych opisowych i geometrycznych poprzez wektoryzację, wprowadzanie ze współrzędnych, import z formatów zewnętrznych (dxf, dwg, dgn, Esri shapefile i plików tekstowych),

- kalibracja danych rastrowych oraz ich katalogowanie (zarządzanie zbiorem rastrów),

- edycja topologiczna obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oparta na regułach powiązań zdefiniowanych na poziomie bazy danych,

- prowadzenie kartoteki realizowanych w ramach inwentaryzacji robót geodezyjnych (KERG) zawierającej informacje o projekcie oraz poszczególne współrzędne z możliwością dodania ich do mapy jako warstwę,

- edycja grupowa obiektów

  - wprowadzanie atrybutów dla wszystkich lub wybranych obiektów,

  - przeliczanie wartości dla wszystkich lub wybranych obiektów na bazie formuł SQL.

  - edycja geometrii (przesunięcie, obrót, kopiowanie równoległe)

- specyficzne funkcje edycyjne umożliwiające sprawne i kontrolowane wprowadzanie obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

  - kreślenie linii prostopadłych i równoległych oraz o zadanej długości i/lub azymucie

  - określanie współrzędnych na bazie dwóch odległości od wskazanych punktów (wcięcie liniowe)

  - podział linii na wskazanej długości lub na równe części z uwzględnieniem kierunku linii (podział mierzony od początku lub końca linii),

  - wkreślanie osi obiektu powierzchniowego (np. osi kanału) poprzez wskazywanie naprzeciwległych punktów obiektów z innych warstw i określanie punktu środkowego odległości pomiędzy nimi,

  - buforowanie obiektów z możliwością przeniesienia geometrii do wskazanej grupy obiektów,

  - kopiowanie i wklejanie obiektów z możliwością konwersji geometrii (zmiana powierzchni na linie),

  - jednostronne lub obustronne kopiowanie obiektów liniowych z uwzględnieniem kierunku,

  - dociąganie do wierzchołka, początku lub końca linii, przecięcia, centroidu i krawędzi,

  - wkreślanie kół, elips i prostokątów o zadanych wymiarach,

  - śledzenie fragmentu przebiegu obiektów z różnych warstw obiektów z możliwością przesunięcia równoległego.

- definiowanie atrybutów i słowników oraz wartości domyślnych atrybutów dla określonych kategorii obiektów na poziomie bazy danych lub na poziomie projektu,

- klasyfikacja tematyczna obiektów wektorowych, w oparciu o kartograficzne metody ilościowe i jakościowe,

- automatyczne etykietowanie obiektów w oparciu o jeden lub wiele atrybutów (wykorzystanie formuł etykietowania),

- wyświetlanie dynamicznych podpowiedzi odnośnie obiektów mapie w oparciu o jeden atrybut lub formułę bazującą na wielu atrybutach,

- eksport/Import danych wektorowych do formatów zewnętrznych (dxf, dwg, dgn, Esri shapefile i plików tekstowych),

- opracowywanie zaawansowanych kompozycji mapowych (mapa, wykresy, tabele, pliki graficzne) umożliwiających wydruk w standardowym (A-0, A-1, A-3, A-4 itp.) lub dowolnym, zdefiniowanym przez użytkownika formacie,

- wydruk zawartości ekranu (szybki, prosty sposób z zachowaniem symboliki użytej na ekranie),

- eksport kompozycji mapowych do formatu pdf z możliwością zapisu podziału na warstwy i informacji o atrybutach obiektów,

- kreator raportów z możliwością dowolnego definiowania układu i stylów. Kreator musi posiadać możliwość zapisu szablonu raportu w postaci pliku i eksportu pliku wynikowego raportu do formatów minimum: pdf, tif, html, rtf, txt, xls,

- definiowanie łączy, które pozwolą na przekierowanie z poziomu obiektu na wskazany adres URL, plik na dysku lub lokalizację w sieci lokalnej,

- dołączanie usług udostępnianych w postaci serwisów (w tym serwisów WMS i WMTS),

- automatyczny zapis informacji o dacie wprowadzenia, modyfikacji oraz użytkowniku, który wykonuje dane operacje dla każdego z edytowanych obiektów,

- definiowanie zapamiętanych zasięgów (tzw. zakładek przestrzennych),

- wyszukiwanie obiektów poprzez selekcje przestrzenne (zawieranie, stykanie itp.) oraz atrybutowe (wybór wg adresu, materiału, średnicy, nr inwentarzowego itp.) lub kombinację tych metod,

- eksport atrybutów wybranych obiektów do formatów zewnętrznych (xls, dbf i MS Access) oraz tabel baz danych min.: ORACLE, SQL Server, PostgreSQL.

- prowadzenie na mapie ewidencji elementów sieci wchodzących w skład danego środka trwałego w rozbiciu na długość i wartość obiektów oraz ich statusu (obiekty czynne i zlikwidowane)

- dołączanie do obiektów dowolnych plików (graficznych, tekstowych i innych) zapisywanych w bazie danych, dotyczy schematów obiektów, danych z awarii i przeglądów i innych materiałów,

- konwersję geotagowanych zdjęć (wykonywanych na urządzeniu mobilnym z włączoną geolokalizacją) na warstwy wektorowe z załącznikami umieszczanymi w bazie danych lub zapisanymi jako łącza do danej lokalizacji,

- analizy sieciowe umożliwiające analizę scenariuszy wyłączeń dostaw usług wraz z listą punktów objętych wyłączeniem i danymi adresowymi odbiorców

- badanie spójności sieci,

- obsługa rejestracji ewidencji służebności ustanowionej na działkach ewidencyjnych z wyznaczeniem pasa zajęcia, obliczeniem powierzchni oraz możliwością ewidencji dokumentacji służebności z podziałem na akty notarialne, porozumienia, zawiadomienia z sądu, protokołów z rokowań itp.

- import danych z inwentaryzacji powykonawczych (bez konieczności używania narzędzi firm trzecich), formaty (dxf, dgn, dwg, txt i shp).

- skanowanie z poziomu aplikacji z możliwością manipulacji ilością, kolejnością i orientacją stron w formacie pdf.

### Funkcjonalność aplikacji dostępnych w przeglądarce internetowej

Wymagane funkcjonalności aplikacji w środowisku przeglądarki internetowej obejmują:

- zapis ustawień pozwalający na przygotowanie zestawów danych i związanych z nimi funkcjonalności (projektów) i przyporządkowanie ich dla wybranych użytkowników lub jednostek organizacyjnych. Zakres podlegający ustawieniom konfiguracji wybranego zestawu:

  - wykorzystywane warstwy z ustawieniem ich kolejności, widoczności i zachowania podczas identyfikacji,

  - wykorzystywane warstwy bazowe (dane referencyjne) ze wskazaniem wykorzystania pamięci podręcznej (kafelków),

  - zakres warstw podlegający selekcji atrybutowej i przestrzennej z ustawieniem zachowania tych mechanizmów,

  - definiowanie zapamiętanych zasięgów (tzw. zakładek przestrzennych),

  - możliwość kopiowania projektów i zapisywanie ich po inną nazwą.

- nawigacja na mapie (z użyciem myszki lub przycisków dostępnych z interfejsu przeglądarki): powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie),

- ustawianie skali mapy na podstawie definiowalnej listy skal,

- pobieranie informacji o wskazanych obiektach (identyfikacja) i wyświetlanie ich w konfigurowalnym oknie,

- dołączanie załączników z dysku (jeden lub wiele plików) lub bezpośrednio ze skanera,

- skanowanie załączników z poziomu aplikacji z możliwością manipulacji ilością, kolejnością i orientacją stron w formacie pdf,

- dostęp do załączników do obiektów zapisanych w bazie danych,

- dostęp do załączników do obiektów umieszczonych na dyskach w sieci lokalnej Zamawiającego z odwzorowaniem struktury katalogowej,

- mechanizmy wyszukiwania:

  - na podstawie danych adresowych

  - selekcji atrybutowych wg dowolnych atrybutów wskazanych warstw,

  - na podstawie numeru inwentarzowego;

  - wyszukiwanie załączników po treści (dla dokumentów skanowanych w trybie ocr), uwzględniające wielkość liter oraz odmianę ze wskazaniem miejsc w dokumencie w których dana fraza występuje,

  - selekcji przestrzennych z wykorzystaniem operatorów przestrzennych (przecinania, zawierania, stykania się etc.) i wprowadzanych przez użytkownika kształtów,

- włączanie i wyłączanie widoczności warstw tematycznych z możliwością określenia ustawień domyślnych,

- wizualizacja legendy warstw,

- ustawienie przeźroczystości warstw (% przeźroczystości),

- określanie współrzędnych punktów min. w układach 2000, 1992 i WGS84 (XY i DMS),

- pomiar długości z możliwością ustawienia jednostek,

- pomiar pola powierzchni i obwodu z możliwością ustawienia jednostek,

- zmiana treści mapy bazowych zapisanych w ustawieniach (OpenStreetMap, geoportal.gov.pl i inne),

- edycja atrybutów wybranych kategorii warstw geometrycznych (hydranty) włącznie z możliwością dodawania załączników (przez użytkownika), tworzenie raportów dla wyników selekcji pozwalających na zapis danych tabelarycznych min. do formatu pdf i xls. W przypadku wykazów tabelarycznych istnieje możliwość eksportu dowolnego wykazu do raportu w wymienionych formatach, z zaznaczeniem i formatowaniem kolumn oraz możliwością zapisu układu raportu. Układy raportów posiadają atrybuty dostępu dla jednego lub wszystkich użytkowników.

- obsługa mechanizmów integracyjnych z KOM-XXX.

- obsługa dostępu i wizualizacji oraz zbierania danych w zakresie dokumentacji dotyczącej służebności w zakresie:

•	symbolizacji statusu służebności (aktualna, nieaktualne, niezgodna, projektowana i inne),

•	wyszukiwania obiektów służebności (numer działki, adres, data ustanowienia od/do, właściciela, rodzaju i statusu),

•	ewidencja dokumentacji służebności z podziałem na akty notarialne, porozumienia, zawiadomienia z sądu, protokołów z rokowań itp.,

•	wyszukiwania dokumentacji służebności (numer ewidencyjny, numer dokumentu, data dokumentu od/do, opis),

•	wyszukiwania pełno tekstowego załączników do dokumentacji służebności ze wskazaniem miejsca wystąpienia danej frazy w tekście dokumentu oraz dostępu do całości dokumentu,

•	raportowanie obiektów służebności i ewidencji dokumentacji służebności lub wyników wyszukiwania z wykorzystaniem konfigurowalnych (wybór, kolejność i formatowanie pól) i personalizowanych (przypisanych do użytkowników) szablonów raportów min. do MS Excel i/lub pdf.

#### Zarządzanie użytkownikami i system uprawnień

Wymagania dotyczące zarządzania użytkownikami w środowisku przeglądarki internetowej:

- Centralne repozytorium użytkowników z możliwością odwzorowania pełnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (działy, komórki etc.) i nadawaniem im uprawnień do poszczególnych modułów z podziałem na role. Centralne repozytorium użytkowników ma być zintegrowane z Domeną Active Directory co najmniej w zakresie użytkowników i haseł w celu automatycznego logowania za pomocą przeglądarki Internet Explorer.

- Rejestr logowań zawierający min.:

- datę

- identyfikator użytkownika

- rodzaj operacji (logowanie, wylogowanie)

- imię i nazwisko użytkownika

- domenę

- rodzaj i wersję przeglądarki internetowej

- Dziennik rejestru zmian, który wskaże, jakie operacje (usuń, dodaj lub modyfikuj) zostały wykonane na każdej z tabel przez konkretnego użytkownika.

#### Obsługiwane przeglądarki internetowe

Aplikacje dostępne w przeglądarce internetowej nie wymagają instalacji po stronie klienta żadnego dodatkowego oprogramowania (wtyczek) i działają w następujących przeglądarkach internetowych:

- Internet Explorer w wersji 9 i wyższej

- Microsoft Edge

- Firefox w wersji 4 i wyższej

- Chrome 20 i wyższej

- Opera 20 i wyższej

- Safari 5.1 i wyższej

- Oraz w przeglądarce w systemie operacyjnym Android 7.0 i nowszym.

### Integracja systemu GIS z funkcjonującym w przedsiębiorstwie ZSI

Zakres integracji obejmuje współpracę z wdrożonym przez firmę Asseco Data Systems Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) w zakresie:

- tworzenie warstwy zużyć na bazie danych z bilingu,

- integracji w zakresie zgodnym z opisem integracji,

- obsługa mechanizmu tworzenia granic eksploatacji,

- oznaczania i zarządzania prezentacją środków trwałych na mapie,

Model integracji zakłada istnienie dwóch rozdzielnych aplikacji, które komunikują się między sobą na poziome bazy danych lub przez usługi. Aplikacje umożliwiają wzajemne sterowanie akcjami. Z poziomu ZSI możliwe jest wywołanie aplikacji GIS w przeglądarce internetowej i nawigacja na mapie, do określonego miejsca. Z poziomu aplikacji przeglądarki GIS możliwe jest wywołanie określonego okna w systemie ZSI. Integracja nie zmienia realizacji istniejących funkcjonalności systemu ZSI wymienionych w punkcie 2.

W zakresie integracji z systemem środków trwałych system GIS pozwoli na ewidencjonowanie na bazie płaskiej struktury udostępnianej przez system ZSI. System GIS pozwala na prezentację środka trwałego składającego z jednego lub wielu obiektów, położonych na jednej lub wielu warstwach. Generowanie dokumentacji środka trwałego pozostaje w obszarze systemu ZSI.

### Szkolenia

W ramach wdrożenia zakłada się realizację min. 15 dni szkoleń w siedzibie klienta.

### Serwis

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w ramach realizacji tego postepowanie przetargowego w okresie 1 roku od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac. Usługa serwisu zakłada realizację 48 roboczodni rocznie obejmującej usługi zgodnie z tabelą poniżej:

| Czynność | Uwagi |
| --- | --- |
| Konsultacje telefoniczne oraz mailowe | Wspomaganie przez telefon użytkowników w korzystaniu z aplikacji oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez pocztę elektroniczną. |
| Wspomaganie użytkowników w konfiguracji aplikacji | Pomoc w odpowiednim konfiguracji aplikacji obejmuje wspomaganie we wprowadzeniu danych do słowników, tworzeniu szablonów |
| Aktualizacje systemu w zakresie zainstalowanej wersji | Aktualizacje obejmują modyfikacje i usprawnienia w obrębie zainstalowanej wersji. Nie obejmują nowych modułów systemu. |
| Gotowość do świadczenia usług dodatkowych | Gotowość do świadczenia dodatkowych usług płatnych na zlecenie (rozbudowa systemu, dodatkowe szkolenia, konsultacje u klienta itp.) |
| Wspomaganie w poprawianiu błędów edycyjnych | Poprawianie danych błędnie wprowadzonych do systemu przez użytkowników, których cofnięcie jest skomplikowane lub nie jest możliwe przez operatora. |
| Wsparcie administratora systemu | Pomoc administratorowi w tworzeniu kopii bezpieczeństwa, tworzenie dodatkowych aplikacji testowych, odtwarzanie systemu z kopii bezpieczeństwa po awarii. |

Usługa serwisu obejmuje również 4 dni wizyt serwisowych w siedzibie klienta (1 dzień na kwartał). Wizyty mogą być łączone (np. 2 dni na pół roku).

## Opis integracji systemów KOM-xxx z mapą GIS

### Wstęp

Poniższy rysunek przedstawia schematycznie zakres i kierunek integracji pomiędzy aplikacjami Kom-Media (KOM-XXX) i GIS.

### Obiekty

Operacje dodawania, modyfikacji i usuwania obiektów mają być dostępne po stronie aplikacji GIS. Operacje te i powiązane z nimi dane będą przekazywane z GIS do KOM-XXX. KOM-XXX zapamięta identyfikator obiektu nadany w GIS (ID_GIS).

Po stronie KOM-XXX będzie możliwa tylko modyfikacja danych obiektu w zakresie nie objętym integracją.

Przy dodawaniu i modyfikowaniu obiektu po stronie GIS, dane objęte integracją, są przesyłane do KOM-XXX. Wyróżniamy część wspólną (niezależną od rodzaju obiektu), która obejmuje: obiekt, umiejscowienie, powiązanie z podmiotem, powiązanie z adresem,  oraz część zależną od rodzaju obiektu. Część wspólna, niezależna od rodzaju obiektu obejmuje następujące dane:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id_gis | NUMBER(9) | Identyfikator obiektu w GIS (nadawany po stronie GIS). Nie może być zmieniany. |
| typ_rodzaju_obiektu | NUMBER(9) | Typ rodzaju obiektu. Nie może być zmieniany. (10)Hydrant (12)Przepompownia (15)Zasuwa wodociągowa (17)Pompownia (20)Zasuwa kanalizacyjna (22)Hydrofornia (25)Przyłącze wodociągowe (27)Komora wodociągowa (30)Wodociąg (32)Studnia ściekowa (35)Wylot kanalizacyjny (40)Wpust kanalizacyjny (45)Kanał (50)Oczyszczalnia (55)Kanał tłoczny (60)Przyłącze kanalizacyjne (65)Komora ściekowa (68)Dokumentacja techniczna (75)Studzienka wodomierzowa (91)Właz wodociągowy (95)Właz |
| stan_obiektu | VARCHAR2(15) | Stan obiektu. (-)Nieokreślony (c)Czynny (n)Nieczynny (z)Zlikwidowany (p)Projektowany |
| kod_zrodla_poz_danych | VARCHAR2(15) | Kod źródła pozyskania danych. (-)Pomiar inw. (D)Digitalizacja (I)Inne (N)Niepoprawne (T)Pomiary ter. (X)Nieokreślone (B)Branżowe (A)Pomiar wykr. |
| id_KOM-xxx_punkt_adr | NUMBER(9) | Identyfikator (KOM-XXX) punktu adresowego |
| nazwa_miasta | VARCHAR2(30) | Nazwa miasta |
| nazwa_ulicy | VARCHAR2(50) | Nazwa ulicy |
| numer_domu | VARCHAR2(60) | Numer punktu adresowego |
| koniec_adresu | VARCHAR2(60) | Końcówka adresu |
| kod_podmiotu | VARCHAR2(16) | Kod podmiotu (inwestora). Pochodzi z KOM-XXX. Wybrany z udostępnionego przez KOM-XXX słownika (słownik podmiotów) |
| wlasnosc_ob | VARCHAR2(1) | Własność umiejscowienia i obiektu. |
| kod_lokalizacji | VARCHAR2(15) | Kod lokalizacji. Pochodzi z KOM-XXX. Wybrany z udostępnionego przez KOM-XXX słownika (słownik lokalizacji) |
| numer | VARCHAR2(70) | Numer obiektu/Identyfikator |
| uwagi | VARCHAR2(500) | Uwagi obiektu. |

Poniżej przedstawione zostały wszystkie rodzaje obiektów i zakres danych objętych synchronizacją:

#### Hydrant

| Nazwa kolumny | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_typu_hydrantu | VARCHAR2(15) | Kod typu hydrantu. (-)nieokreślony (HDW)wysoka wydajność (HNW)normalna wydajność |
| kod_rodzaju_hydrantu | VARCHAR2(15) | Kod rodzaj hydrantu. (-)nieokreślony (n)hydrant nadziemny (p)hydrant podziemny |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| Rag | NUMBER(19,6) | Dane geodezyjne. Rzędna terenu. |
| Rad | NUMBER(19,6) | Dane geodezyjne. Rzędna osi. |
| Ilosc | NUMBER(1) | Liczba wyjść. |
| Wydajnosc | NUMBER(6,2) | Wydajność |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |

#### Wodociąg

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| kod_typu_obudowy | VARCHAR2(15) | Kod typu obudowy. (-)Nieokreślony (z)W kanale zbiorczym (k)W kanalizacji (o)W otulinie (n)Nagi, bez obudowy |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |
| dlugosc_gis | NUMBER(8,2) | Długość w metrach |
| dlugosc | NUMBER(8,2) | Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej) |

#### Hydrofornia

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| nazwa | VARCHAR2(30) | Nazwa obiektu |

#### Zasuwa wodociągowa

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_typu_zasuwy | VARCHAR2(15) | Kod typu zasuwy wodociągowej. (-)Nieokreślona (T)Strefowa (D)Domowa (P)Przepustnica (H)Hydrantowa (L)Liniowa (O)Odpowietrzenie (S)Odwodnienie (R)Reduktor (Z)Zawór zwrotny |
| rt | NUMBER(19,6) | Rzędna terenu |
| ro | NUMBER(19,6) | Rzędna osi |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| kod_kier_zasuwy | NUMBER(9) | Kierunek zasuwy. (-)- (p)Prawy (l)Lewy |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |

#### Studzienka  wodomierzowa

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| rt | NUMBER(19,6) | Rzędna terenu |
| rad | NUMBER(19,6) | Rzędna dna |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| kod_rodzaju_wlazu | NUMBER(9) | Kod rodzaj włazu (wg K1). (-)Nieokreślony (WLD)Prostokąt (WLM)Kwadrat (WLZ)Okrągły |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |

#### Komora wodociągowa

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_typu_komory | VARCHAR2(15) | Kod typu komory. (-)Nieokreślona (Z)Komora zasuw (ZW)Komora zasuw z wodomierzami (W)Komora wodomierzy (S)Odwodnieniowa (O)Odpowietrzająca (R)Komora reduktora |
| RAG | NUMBER(19,6) | Rzędna górna komory |
| RAD | NUMBER(19,6) | Rzędna dolna komory |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |

#### Pompownia

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| nazwa | VARCHAR2(30) | Nazwa pompowni |
| typ | VARCHAR2(20) | Typ pompowni |
| ilosc | NUMBER(1) | Ilość pompowni |
| wyd | NUMBER(7,2) | Wydajność (m3/h) |

#### Przyłącze wodociągowe

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_typu_przyl | VARCHAR2(15) | Kod typu przyłącza wodociągowego. (-)Nieokreślony (D)Przyłącze domowe (Z)Przyłącze zbiorcze (H)Przyłącze hydrantowe |
| kod_typu_obudowy | VARCHAR2(15) | Kod typu obudowy. (-)Nieokreślony (z)W kanale zbiorczym (k)W kanalizacji (o)W otulinie (n)Nagi, bez obudowy |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |
| dlugosc_gis | NUMBER(8,2) | Długość w metrach |
| dlugosc | NUMBER(8,2) | Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej) |

#### Dokumentacja techniczna

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| Numer | VARCHAR2(16) | Numer dokumentacji |

#### Włazy

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| rp | NUMBER(19,6) | Rzędna początku |
| srednica1 | VARCHAR2(15) | Średnica 1 |
| srednica2 | VARCHAR2(15) | Średnica 2 |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |
| kod_rodzaju_wlazu | NUMBER(9) | Kod rodzaj włazu (wg K1). (-)Nieokreślony (WLD)Prostokąt (WLM)Kwadrat (WLZ)Okrągły |

#### Studnia ściekowa

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| rag | NUMBER(19,6) | Rzędna pokrywy |
| rad | NUMBER(19,6) | Rzędna dna |
| kod_rodzaju_wlazu | NUMBER(9) | Kod rodzaj włazu (wg K1). (-)Nieokreślony (WLD)Prostokąt (WLM)Kwadrat (WLZ)Okrągły |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |

#### Wpust kanalizacyjny

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| rag | NUMBER(19,6) | Rzędna pokrywy |
| rad | NUMBER(19,6) | Rzędna dna |
| kod_rodzaju_wpustu | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju wpustu (wg K1) (-)Nieokreślony (WPD)Kratka prostokątna (WPM)Kratka kwadratowa (WPZ)Kratka okrągła |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |

## Wylot kanalizacyjny

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| wyh | NUMBER(9) | Wymiar poziomy |
| wyv | NUMBER(9) | Wymiar pionowy |
| rpd | NUMBER(10,2) | Rzędna dna |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |

#### Zasuwa kanalizacyjna

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| rt | NUMBER(19,6) | Rzędna terenu |
| ro | NUMBER(19,6) | Rzędna osi |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |

#### Kanał

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |
| srednica1 | VARCHAR2(15) | Średnica 1 |
| srednica2 | VARCHAR2(15) | Średnica 2 |
| kod_rodz_przekroju | NUMBER(9) | Kod rodzaju przekroju poprzecznego (wg K1). (-)Nieokreślony (e)Elipsa (j)Jajowaty (k)Kwadrat (o)Okrąg (p)Prostokąt (u)U-kształtny |
| pole_przek |  | Pole przekroju poprzecznego |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |
| rp | NUMBER(19,6) | Rzędna dna początku |
| rk | NUMBER(19,6) | Rzędna dna końca |
| dlugosc_gis | NUMBER(9) | Długość w metrach |
| dlugosc | NUMBER(8,2) | Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej) |

#### Przyłącza kanalizacyjne

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |
| rp | NUMBER(10,2) | Rzędna początku |
| rk | NUMBER(10,2) | Rzędna końca |
| dlugosc_gis | NUMBER(8,2) | Długość w metrach |
| dlugosc | NUMBER(8,2) | Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej) |

#### Kanały tłoczne

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |
| srednica | VARCHAR2(15) | Średnica |
| pole_przek | NUMBER(10,2) | Pole przekroju |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |
| rp | NUMBER(10,2) | Rzędna osi początku |
| rk | NUMBER(10,2) | Rzędna osi końca |
| dlugosc_gis | NUMBER(8,2) | Długość w metrach |
| dlugosc | NUMBER(8,2) | Długość w metrach (ta sama wartość co wyżej) |

#### Komora ściekowa

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |
| rag | NUMBER(19,6) | Rzędna terenu |
| rad | NUMBER(19,6) | Rzędna dna |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |

#### Oczyszczalnie

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| nazwa | VARCHAR2(30) | Nazwa |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |

#### Przepompownie

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| nazwa | VARCHAR2(30) | Nazwa |
| kod_typu_przep | VARCHAR2(15) | Typ przepompowni. (-)Nieokreślona (2 x Grundfos AP)2 x Grundfos AP 65.65.12.1 (2x DP 3102 180 )2x DP 3102 180 HT/276 (FLYGT PS 120-D-)FLYGT PS 120-D-410 P (FLYGT PS 240-N-)FLYGT PS 240-N-400NP (FLYGT PS-120-M-)FLYGT PS-120-M-450 (Metalchem)Metalchem (Vario-Press VPE)Vario-Press VPE-1-040PCV |
| ilosc | NUMBER(2) | Ilość pomp |
| wyd | NUMBER(6,2) | Wydajność (m3/h) |
| kod_rodz_kanal | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju kanalizacji. (-)Nieokreślona (d)Deszczowa (l)Lokalna (o)Ogólnospławna (p)Przemysłowa (s)Sanitarna |

#### Włazy kanalizacyjne

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_rodzaju_wlazu | NUMBER(9) | Kod rodzaj włazu (wg K1). (-)Nieokreślony (WLD)Prostokąt (WLM)Kwadrat (WLZ)Okrągły |
| srednica1 | VARCHAR2(15) | Średnica |
| srednica2 | VARCHAR2(15) | Średnica |
| rp | NUMBER(19,6) | Rzędna pokrywy |
| kod_materialu | VARCHAR2(15) | Kod materiału (wg K1). (-)Brak informacji (B)Beton (C)Cegła (E)Żelbet (K)Kamionka (O)Ołów (P)Polietylen (px)Polioxymethylen (S)Stal (sn)stal nierdzewna (T)Azbestocement (V)PCV (Z)Żeliwo (Ż)Żywica |

#### Punkty adresowe

KOM-XXX udostępni widok zawierający dane o punktach adresowych. GIS dysponując tymi danymi wykona powiązanie punktu adresowego z punktem (o ustalonych współrzędnych) na mapie.

KOM-XXX udostępni następujące dane:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| ID_NUM_ADR_KOM-XXX | NUMBER(9) | Identyfikator punktu adresowego w KOM-XXX |
| KOD | VARCHAR2(6) | Kod pocztowy (z KOM-XXX) |
| MIASTO | VARCHAR2(30) | Nazwa miasta (z KOM-XXX) |
| ULICA | VARCHAR2(50) | Nazwa ulicy (z KOM-XXX) |
| NR_DOMU | VARCHAR2(60) | Pełny numer posesji (z KOM-XXX) |
| ADRES_SORT | VARCHAR2(111) | Pole pomocnicze (na potrzeby wyszukiwania) nazwa ulicy złączona z numerem posesji |
| ID_REJONU | NUMBER(9) | Identyfikator rejonu (w GIS) Zgodny z kodem rejony w KOM-XXX |

#### Wodomierze

KOM-XXX udostępni widok zawierający dane związane z wodomierzami. Będzie powiązany z numerami adresowymi (ID_KOM-XXX). Dane będą odczytywane i prezentowane po stronie GIS.

KOM-XXX udostępni następujące dane:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| ID_NUM_ADR_KOM-XXX | NUMBER(9) | Identyfikator punktu adresowego w KOM-XXX |
| DOSTEPNY | CHAR(1) | Znacznik „dostępny” z obiektu. |
| STAN_OBIEKTU | VARCHAR2(20) | Stan obiektu |
| NUMER | VARCHAR2(80) | Numer obiektu |
| NR_INW_WODOM | VARCHAR2(20) | Numer inwentarzowy wodomierza |
| NUMER_FABR | VARCHAR2(20) | Numer fabryczny wodomierza |
| NUMER_ROZL | VARCHAR2(16) | Numer rozliczeniowy z umiejscowienia |
| KOD_RODZ_WODOM | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju wodomierza |
| KOD_TYPU_WODOM | VARCHAR2(30) | Kod typu wodomierza |
| SREDNICA | VARCHAR2(15) | Średnica |
| DATA_LEGAL | DATE | Data legalizacji |
| DNI_DO_LEGAL | NUMBER | Liczba dni pozostałych do dnia legalizacji |
| TYP | NUMBER(3) | Typ z rodzaju obiektu (10)Hydrant (12)Przepompownia (15)Zasuwa wodociągowa (17)Pompownia (20)Zasuwa kanalizacyjna (22)Hydrofornia (25)Przyłącze wodociągowe (27)Komora wodociągowa (30)Wodociąg (32)Studnia ściekowa (35)Wylot kanalizacyjny (40)Wpust kanalizacyjny (45)Kanał (50)Oczyszczalnia (55)Kanał tłoczny (60)Przyłącze kanalizacyjne (65)Komora ściekowa (68)Dokumentacja techniczna (75)Studzienka wodomierzowa (91)Właz wodociągowy (95)Właz |
| OPIS_LOKALIZACJI | VARCHAR2(300) | Opis lokalizacji z umiejscowienia |
| NAZWA_PUNKTU | VARCHAR2(4000) | Nazwa punktu sieci powiązanego z umiejscowieniem |
| ZLECENIA | NUMBER | Liczba otwartych zleceń |
| KOD_TYPU_URZ | VARCHAR2(4000) | Kod typu urządzenia |
| ID_OBIEKTU | NUMBER(9) | Identyfikator obiektu |
| ID_OBIEKTU_LOG | NUMBER(9) | Identyfikator umiejscowienia |
| ID_PLATNIKA | NUMBER | Identyfikator płatnika |
| ID_ODBIORCY | NUMBER | Identyfikator odbiorcy |
| ZLECENIE_UZYT | VARCHAR2(30) | Użytkownik rozpoczynający z niezamkniętego zlecenia |
| ZLECENIE_KOM | VARCHAR2(12) | Komórka użytkownika rozpoczynającego z niezamkniętego zlecenia |
| DATA_OST_AKTUALIZACJI | DATE | Data aktualizacji danych w tym rekordzie |
| ULICA | VARCHAR2(50) | Ulica |
| NR_DOMU | VARCHAR2(60) | Numer domu |

#### Zużycia

KOM-XXX udostępni widok zawierający dane związane ze zużyciami na punkcie sieci w podziale na lata i miesiące. Będzie powiązany z numerami adresowymi (ID_KOM-XXX). Dane będą odczytywane i prezentowane po stronie GIS.

KOM-XXX udostępni następujące dane:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| MIASTO | VARCHAR2(30) | Nazwa miasta (z tabeli z numerami adresowymi) |
| ULICA | VARCHAR2(50) | Nazwa ulicy (z tabeli z numerami adresowymi) |
| NR_DOMU | VARCHAR2(60) | Numer domu (z tabeli z numerami adresowymi) |
| KOD | VARCHAR2(6) | Kod pocztowy (z tabeli z numerami adresowymi) |
| ID_NUM_ADR_KOM-XXX | NUMBER(8) | Identyfikator punktu adresowego w kartotece KOM-XXX |
| ID_PRZEKROJUGIS | NUMBER(9) | Identyfikator przekroju. |
| ROK | NUMBER | Rok dla którego wykonane zostały obliczenia |
| ILOSC_M01_GOSP | NUMBER | Zużycie w podziale na wodę, ścieki, ogródki, suma (GOSP+OGR) osobno dla każdego miesiąca. |
| ILOSC_M01_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M01_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M01_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M02_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M02_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M02_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M02_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M03_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M03_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M03_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M03_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M04_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M04_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M04_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M04_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M05_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M05_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M05_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M05_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M06_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M06_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M06_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M06_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M07_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M07_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M07_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M07_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M08_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M08_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M08_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M08_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M09_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M09_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M09_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M09_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M10_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M10_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M10_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M10_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M11_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M11_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M11_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M11_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_M12_GOSP | NUMBER |  |
| ILOSC_M12_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_M12_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_M12_SUMA | NUMBER |  |
| ILOSC_ROK_GOSP | NUMBER | Podsumowanie zużyć dla całego roku |
| ILOSC_ROK_OGR | NUMBER |  |
| ILOSC_ROK_SC | NUMBER |  |
| ILOSC_ROK_SUMA | NUMBER |  |

#### Zlecenia

KOM-XXX udostępni widok zawierający dane związane ze zleceniami. Będzie powiązany z numerami adresowymi (ID_KM) o ile na zleceniu w KOM-XXX będzie wskazany punkt adresowy. W widoku będą wystawiane również zlecenia nie powiązane z punktem adresowym. GIS po pobraniu danych o zleceniu będzie mógł je powiązać ze współrzędnymi wynikającymi z lokalizacji punktu adresowego lub, dowolnymi innymi współrzędnymi. Dane z widoku będą odczytywane i prezentowane po stronie GIS.

KOM-XXX udostępni następujące dane:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| ID_ZLECENIA_KM | NUMBER(8) | Identyfikator zlecenie w KOM-XXX |
| ID_NUM_ADR_KM | NUMBER(8) | Identyfikator punktu adresowego w kartotece KOM-XXX |
| NR_ESPRAWY | VARCHAR2(30) | Numer sprawy |
| STATUS | VARCHAR2(15) | Kod statusu zlecenia |
| RODZAJ | VARCHAR2(15) | Kod rodzaju zlecenia |
| KATEGORIA | VARCHAR2(15) | Kod kategorii zlecenia |
| PRZYCZYNA | VARCHAR2(15) | Kod przyczyny zlecenia |
| PRIORYTET | VARCHAR2(15) | Kod priorytetu zlecenia |
| DATA_ZGLOSZENIA | DATE | Data zgłoszenia |
| DATA_WSTAWIENIA | DATE | Data wstawienia zlecenia |
| DATA_ZAKONCZENIA | DATE | Data zakończenia zlecenia |
| UZYT_ROZP | VARCHAR2(30) | Użytkownik rozpoczynający |
| KOM_ROZP | VARCHAR2(12) | Komórka rozpoczynająca |
| MIASTO | VARCHAR2(30) | Nazwa miasta z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem |
| ULICA | VARCHAR2(50) | Nazwa ulicy z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem |
| DZIALKA | VARCHAR2(35) | Numer działki z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem |
| LOKALIZACJA | VARCHAR2(300) | Opis lokalizacji |
| ADRES_SORT | VARCHAR2(144) | Pole techniczne – adres do sortowania |
| NR_DOMU | VARCHAR2(60) | Numer posesji z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem |
| STAN | VARCHAR2(100) | Stan sprawy |
| POKAZ_NA_WWW | CHAR(1) | Czy to zlecenie powinno być pokazane na mapie na stronie przedsiębiorstwa |

Zlecenia będą mogły być wstawiane zarówno od strony KOM-XXX jak i od strony GIS z tym, że częstszą praktyką będzie wstawianie zleceń od strony KOM-XXX a po stronie GIS będą poddawane operacji przesunięcia, czyli zmiany współrzędnych (w stosunku do pierwotnych wynikających ze współrzędnych punktu adresowego wskazanego na zleceniu).

Wstawianie zleceń od strony GIS będzie polegało na wywołaniu aplikacji KOM-XXX i standardowego formularza zlecenia eksploatacyjnego. Dalsze operacje będą się już odbywały po stronie KOM-XXX.

Od strony GIS dostępna będzie jeszcze akcja „Generuj zlecenia grupowe” (dotyczy zleceń wodomierzowych). Będzie to działać tak, że najpierw zaznaczamy wodomierze, na których chcemy wykonać operacje a potem klikamy „Generuj zlecenia grupowe”. W efekcie dostaniemy wykaz (z KOM-XXX): ”Umiejscowienia wodomierzy wybranych na mapie”, dalsze operacje wykonujemy już z poziomu tego wykazu (w aplikacji KOM-XXX).

#### Uwagi do zlecenia

Po stronie GIS będzie możliwość dodawania uwagi o określonej: kategorii, typie i priorytecie, kierowanych do określonego użytkownika. Uwaga taka będzie zawierała treść i dołączony obraz mapy.

Z poziomu KOM-XXX będzie można wykonać następujące operacje związane z uwagami:

- wyświetlić wykaz uwag użytkownika

- wyświetlić wykaz uwag połączonych do zgłoszenia

- wyświetlić podgląd jednej uwagi

- usunąć uwagę (operacja synchronizowana z GIS)

- dołączyć/odłączyć uwagę do/od zlecenia (operacja synchronizowana z GIS)

Aplikacja GIS udostępni aplikacji KOM-XXX następujące dane opisujące uwagę:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id_uwagi | NUMBER(8) | Identyfikator uwagi w GIS |
| kod_kategorii | VARCHAR2(10) | Kategoria uwagi – kod |
| nazwa_kategorii | VARCHAR2(70) | Kategoria uwagi – nazwa/opis |
| typ_kod | VARCHAR2(20) | Typ uwagi – kod |
| typ_nazwa | VARCHAR2(30) | Typ uwagi – nazwa |
| ident_uzytk_zgl | VARCHAR2(30) | Identyfikator użytkownika zgłaszającego (ze słownika użytkowników udostępnionego przez KOM-XXX) |
| ident_uzytk_odb | VARCHAR2(30) | Identyfikator użytkownika – odbiorcy uwagi (do kogo uwaga jest kierowana) (ze słownika użytkowników udostępnionego przez KOM-XXX) |
| ident_uzytk_odp | VARCHAR2(30) | Identyfikator użytkownika odpowiadającego na uwagę(ze słownika użytkowników udostępnionego przez KOM-XXX) |
| status | VARCHAR2(3) | O - Oczekująca, Z - zgłoszona, R - Rozpatrzona, D - Odrzucona |
| pilnosc_kod | VARCHAR2(20) | Pilność uwagi - kod |
| pilnosc_nazwa | VARCHAR2(30) | Pilność uwagi – nazwa |
| waznosc_kod | VARCHAR2(20) | Ważność uwagi – kod |
| waznosc_nazwa | VARCHAR2(30) | Ważność uwagi – nazwa |
| data_zgl | DATE | Data zgłoszenia |
| data_rozp | DATE | Data odpowiedzi |
| opis | VARCHAR2(1000) | Opis uwagi |
| odp | VARCHAR2(1000) | Opis odpowiedzi |
| mapa | BLOB | Obraz mapy |

oraz powiązanie uwagi i zlecenia:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id_uwagi | NUMBER(8) | Identyfikator uwagi w GIS |
| ID_ZLECENIA_KOM-XXX | VARCHAR2(10) | Identyfikator zlecenia w KOM-XXX |

### Załączniki do umów (granice eksploatacyjne)

W aplikacji GIS będzie możliwość dodawania, podglądania i edycji granic eksploatacyjnych. Dane o granicach będą przesyłane do KOM-XXX w postaci obrazu mapy z zaznaczonymi punktami GE, który następnie używany jest do generowania treści umowy w module bilingowym. Obrazy mapy z granicami eksploatacyjnymi generowane są z poziomu aplikacji GIS i zapisywane jako, załączniki, w bazie aplikacji KOM-XXX.

GIS udostępnia KOM-XXX następujące dane opisujące załącznik:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id_zalacz | NUMBER(9) | Unikalny identyfikator załącznika (nadawany w GIS) |
| data_utw | DATE | Data utworzenia załącznika |
| data_om | DATE | Data ostatniej modyfikacji |
| ident_uzytk | NUMBER(9) | Identyfikator (w bazie KOM-XXX) użytkownika tworzącego/modyfikującego załącznik |
| numer | VARCHAR2(20) | Numer załącznika – numer kolejny załącznika (unikalny) |
| typ_granicy | NUMBER(2) | Typ granicy: (0)dla wody, (10)dla ścieków bytowych |
| miasto | VARCHAR2(30) | Nazwa miasta z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem |
| ulica | VARCHAR2(50) | Nazwa ulicy z punktu adresowego powiązanego ze zleceniem |
| numer_domu | VARCHAR2(35) | Numer punktu adresowego |
| koniec_adresu | VARCHAR2(60) | Końcówka adresu |
| opis | VARCHAR2(4000) | Opis |
| obraz_mapy_z_GE | BLOB | Obraz mapy z zaznaczonymi granicami eksploatacyjnymi |

GIS będzie miał możliwość dodawania i modyfikacji tych danych. Po stronie będzie tylko odczyt oraz możliwość powiązania załącznika z punktem sieci. Obraz mapy z zaznaczonymi granicami eksploatacyjnymi będzie mógł być użyty, jako załącznik na wydruku umowy w KOM-XXX (w module bilingowym).

### Środki trwałe

KOM-XXX udostępni widok zawierający dane związane ze środkami trwałymi i ich powiązaniem z obiektami. Dane będą odczytywane i prezentowane po stronie GIS.

KOM-XXX udostępni następujące dane:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id_st_KOM-xxx | NUMBER(9) | Identyfikator środka trwałego w KOM-XXX |
| nr_inwentarzowy | VARCHAR2(60) | Numer inwentarzowy |
| nazwa | VARCHAR2(200) | Nazwa środka trwałego |
| grupa_st_symbol | VARCHAR2(3) | Symbol grupy środka trwałego |
| grupa_st_nazwa | VARCHAR2(60) | Nazwa grupy środka trwałego |

oraz tabelę wiążącą środek trwały z obiektem:

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id_st_KOM-XXX | NUMBER(9) | Identyfikator środka trwałego w KOM-XXX |
| id_gis_obiektu | NUMBER(9) | Identyfikator (GIS) obiektu |

### Słowniki

W celu realizacji integracji w sposób opisany w poprzednich rozdziałach konieczne będzie wystawienie przez KOM-XXX widoków zawierających następujące dane słownikowe. Dane te będą odczytywane i wykorzystywane po stronie GIS.

### Podmioty

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod_podmiotu | VARCHAR2(16) | Kod podmiotu |
| nazwa | VARCHAR2(100) | Nazwa podmiotu |
| adres | VARCHAR2(150) | Adres podmiotu |

### Lokalizacje

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| kod | VARCHAR2(15) | Kod lokalizacji |
| nazwa | VARCHAR2(30) | Nazwa lokalizacji |

### Użytkownicy

| Nazwa | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator | VARCHAR2(30) | Identyfikator użytkownika |
| nazwa | VARCHAR2(50) | Nazwa użytkownika |
| telefon | VARCHAR2(30) | Numer telefonu |
| email | VARCHAR2(70) | Adres e-mail |

### Podgląd mapy z poziomu aplikacji Kom-Media

Z poziomu KOM-XXX będzie możliwość przejścia do GIS i wyświetlenia mapy z zaznaczonym elementem będącym odzwierciedleniem na mapie danych z KOM-XXX. W KOM-XXX akcję „pokaż na mapie” będziemy mogli wykonać na następujących wykazach:

- z wykazu punktów adresowych (kartoteka) pod warunkiem, że punkt adresowy jest powiązany z numerem adresowym w GIS (jako identyfikator przekazujemy id_gis z punktu adresowego)

- z wykazu punktów sieci:

- pokaż na mapie – pokazuje numer adresowy związany punktem adresowym punktu sieci (jako identyfikator przekazujemy id_gis z punktu adresowego powiązanego z punktem sieci)

- pokaż granicę dla wody (jako identyfikator przekazujemy id_zalacz)

- pokaż granicę dla ścieków bytowych (jako identyfikator przekazujemy id_zalacz)

- z wykazów prezentujących obiekty KN („Ewidencja danych wodociągowych”, „Ewidencja danych kanalizacyjnych”, „Wodomierze”) (jako identyfikator przekazujemy id_gis)

- z wykazów prezentujących umiejscowienia obiektów KN (jako identyfikator przekazujemy id_gis)

- z wykazu prezentującego układ technologiczny (jako identyfikator przekazujemy id_gis)

- z wykazów prezentujących zlecenia („Wykaz zleceń”, „Zlecenia komórki”, „Moje zlecenia”)

- zlecenie na mapie – pokazuje lokalizacje zgłoszenia wskazanego przez podanie identyfikatora (id_zlecenia_KOM-xxx)

- mapa – pokazuje, na mapie, lokalizację obiektów powiązanych ze zleceniem (jako identyfikator przekazujemy listę id_gis obiektów)

- z wykazu uwag zlecenia (jako identyfikator przekazujemy id_uwagi)

- z wykazu wyjazdów:

- zlecenie na mapie – pokazuje lokalizacje zgłoszenia wskazanego przez podanie identyfikatora (id_zlecenia_KOM-xxx)

- mapa – pokazuje, na mapie, lokalizację obiektów powiązanych ze zleceniem (jako identyfikator przekazujemy listę id_gis obiektów)

- z wykazów ewidencja gruntów („Obręby”, „Działki”) (jako identyfikator przekazywana jest lista id_gis obiektów powiązanych z obrębem, działką)

- z wykazu „Miejsca poboru” (moduł „Próbki i kary za ścieki”) (jako identyfikator przekazywany id_gis pod warunkiem, że na miejscu poboru wskazany jest obiekt)

- z wykazów prezentujących środki trwałe w KN („Środki trwałe wykaz uproszczony”, „Środki trwałe wykaz szczegółowy”) (jako identyfikatory przekazujemy do GIS listę id_gis obiektów powiązanych ze środkiem trwałym)

### Wywołania aplikacji Kom-Media z poziomu GIS

Od strony systemu GIS będzie możliwe, w zalogowanej wcześniej aplikacji KOM-XXX, wywołanie otwarcia okna (formularza lub wykazu) poprzez uruchomienie URI z parametrami jak opisano poniżej.

#### Zlecenia

- Otwarcie podglądu formularza Zlecenia eksploatacyjnego – parametr ID_ZLECENIA_KOM-XXX

- Formularze do wstawiania nowego zlecenia – najpierw wybór kategorii i rodzaju zlecenia a potem formularz „Nowe zlecenie eksploatacyjne”

#### Obiekty

- Otwarcie podglądu formularza obiektu – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Adresy obiektu” – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Historia obiektu” – wykaz obiektów związanych z umiejscowieniem obiektu, na którym stoimy – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Załączniki obiektu” – parametr ID_GIS

- Otwarcie podglądu „Aktualna treść” załącznika – parametr ID_GIS

- Otwarcie formularza ”Nowy załącznik do obiektu” - parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Sprawy umiejscowienia obiektu” – wykaz spraw związanych z umiejscowieniem obiektu, na którym stoimy – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Zlecenia obiektu” – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Układ technologiczny” – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Dokumenty umiejscowienia obiektu” – wykaz dokumentów związanych z umiejscowieniem obiektu, na którym stoimy – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Operacje na umiejscowieniu” – wykaz operacji związanych z umiejscowieniem obiektu, na którym stoimy – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Środki trwałe powiązane z  obiektem” – parametr ID_GIS

- Otwarcie wykazu „Lokalizacje” – parametr ID_GIS

#### Punkty adresowe

- Otwarcie wykazu „Punkty adresowe powiązane z numerem adresowym” – parametr ID_NUM_ADR_KOM-XXX

- Otwarcie wykazu „Ewidencja obiektów” – wykaz obiektów powiązanych ze wskazanym punktem adresowym – parametr ID_NUM_ADR_KOM-XXX

- Otwarcie wykazu „Umiejscowienia obiektu” dla punktu adresowego – parametr ID_NUM_ADR_KOM-XXX

- Otwarcie wykazu „Dokumentacja przyłączeniowa” – parametr ID_NUM_ADR_KM

- Otwarcie wykazu „Sprawy” dla punktu adresowego – parametr ID_NUM_ADR_KM

- Otwarcie wykazu „Zlecenia” dla punktu adresowego – parametr ID_NUM_ADR_KM

- Otwarcie wykazu „Zadania” dla punktu adresowego – parametr ID_NUM_ADR_KM

- Otwarcie wykazu „Wyjazdy” – umowy na punktach związanych z zaznaczonym punktem adresowym -

- Otwarcie wykazu „Punkty sieci numeru adresowego” – parametr ID_NUM_ADR_KM

- Otwarcie wykazu ”Umowy punktu adresowego” – parametr ID_NUM_ADR_KM

#### Granice eksploatacyjne

- Otwarcie wykazu (jednowierszowego) „Załączniki granicy eksploatacyjnej” – parametr ID_ZALACZ

- Otwarcie wykazu „Punkty sieci załącznika granicy eksploatacyjnej” – parametr ID_ZALACZ

- Otwarcie formularza „Punkt granicy eksploatacyjnej” – parametr ID_ZALACZ