Szczecin, dnia 30.07.2020r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR 3

Dot. postępowania:

„Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych – Mączna – Pszenna w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  ww. postępowaniu. Ulegają zmianie i otrzymują nowe brzmienie poniższe zapisy siwz:

- Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja Projektowa – PW – projekt wykonawczy

Dodaje się Specyfikacje_techniczne_W-M_rev1.

Dodane Specyfikacje_techniczne_W-M_rev1 stanowią integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 1 do modyfikacji);

- Załącznik nr 6 do siwz – Tabela Elementów Rozliczeniowych (PDF)

Dokonuje się modyfikacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych Zal._nr_6a_ter

Po pozycji 2, dodaje się pozycje 2.1-2.5 o treści:

Po pozycji 13, dodaje się pozycje 13.1-13.47 o treści:

| 13.1 |  |  |  | Demontaż złącza kablowego ZKP (dla nieistn. tymczasowej sygnalizacji) | kpl. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.16.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.2 |  |  |  | Demontaż węzła kablowego WK-6 | kpl. | 1,00 |
|  |  | 1.17.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.3 |  |  |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą | kpl | 2,00 |
|  |  | 1.18.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.4 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie istniejących linii kablowych | m | 162,40 |
|  |  | 1.19.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.5 |  |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odkopanie istniejących linii kablowych | m | 40,60 |
|  |  | 1.20.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.6 |  |  |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-I | kpl | 203,00 |
|  |  | 1.21.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.7 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie istniejących linii kablowych | m | 135,20 |
|  |  | 1.22.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.8 |  |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odkopanie istniejących linii kablowych | m | 33,80 |
|  |  | 1.23.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.9 |  |  |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 116,00 |
|  |  | 1.24.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.10 |  |  |  | Demontaż i ponowny montaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju 95 mm2 | km/1 przew. | 0,059 |
|  |  | 1.25.1 |  | 0,000 | = |  |
| 13.11 |  |  |  | Montaż istn. węzła kablowego WK-6 | szt. | 1,00 |
|  |  | 1.26.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.12 |  |  |  | Montaż proj. szafy kablowej SK-4 z wyposażeniem | szt. | 1,00 |
|  |  | 1.27.1 |  | szafka kablowa SK-4 | = |  |
| 13.13 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami, kompletny, wraz z podłączeniem linii napowietrznej 0,4kV | kpl. | 1,00 |
|  |  | 1.28 |  | 0,00 | = |  |
| 13.14 |  |  |  | Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm2 | m | 20,00 |
|  |  | 1.29.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.15 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - kopanie pod nowe trasy | m | 234,00 |
|  |  | 1.30.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.16 |  |  |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 78,00 |
|  |  | 1.31.1 |  | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm | = |  |
| 13.17 |  |  |  | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 | m | 156,00 |
|  |  | 1.32.1 |  | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm | = |  |
| 13.18 |  |  |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | kpl. | 18,00 |
|  |  | 1.33.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.19 |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 234,00 |
|  |  | 1.34.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.20 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 110 | m | 64,00 |
|  |  | 1.35.1 |  | Rura osłonowa kabli typu DVK 110 | = |  |
| 13.21 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 110 | m | 23,00 |
|  |  | 1.36.1 |  | Rura osłonowa kabli typu SRS 110 | = |  |
| 13.22 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 110 dwudzielna | m | 69,00 |
|  |  | 1.37.1 |  | Rura osłonowa kabli typu A 110 PS | = |  |
| 13.23 |  |  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NAYY-J 4x70 0,6/1kV) - zasilanie szafki SOU-351 i SO | m | 19,00 |
|  |  | 1.38.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.24 |  |  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV) | m | 85,00 |
|  |  | 1.39.1 |  | Kabel energetyczny nn 0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 0,6/1kV | = |  |
| 13.25 |  |  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kable istniejące (przemieszczenie) | m | 130,00 |
|  |  | 1.40.1 |  | Kabel energetyczny nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2, 0,6/1kV | = |  |
| 13.26 |  |  |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kable istniejące (przemieszczenie) | m | 156,00 |
|  |  | 1.41.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.27 |  |  |  | Ręczne układanie folii na kablu - budowa - dla kabli nn | m | 234,00 |
|  |  | 1.42.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.28 |  |  |  | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl | 1,00 |
|  |  | 1.43.1 |  | Mufa przelotowa POLJ-01/4x 50-150-PL01 | = |  |
| 13.29 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 203,00 |
|  |  | 1.44.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.30 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 234,00 |
|  |  | 1.45.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.31 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - kopanie pod nowe trasy | m | 113,00 |
|  |  | 1.46.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.32 |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 113,00 |
|  |  | 1.47.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.33 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 (dla istn. kabli) | m | 28,00 |
|  |  | 1.48.1 |  | Rura osłonowa kabli typu SRS 160 | = |  |
| 13.34 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 mm dwudzielna | m | 42,00 |
|  |  | 1.49.1 |  | Rura osłonowa kabli dzielona typu A 160 PS | = |  |
| 13.35 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 (dla proj. kabli) | m | 28,00 |
|  |  | 1.50.1 |  | Rura osłonowa do kabli typu SRS 160 | = |  |
| 13.36 |  |  |  | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - przemieszczenie istniejących kabli | m | 70,00 |
|  |  | 1.51.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.37 |  |  |  | Układanie istniejących kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 70,00 |
|  |  | 1.52.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.38 |  |  |  | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV) - dostarczenie materiału w zakresie ENEA Operator sp. z o.o. | m | 28,00 |
|  |  | 1.53.1 |  | układanie bez materiału | = |  |
| 13.39 |  |  |  | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV) - dostarczenie materiału w zakresie ENEA Operator sp. z o.o. | m | 28,00 |
|  |  | 1.54.1 |  | układanie bez materiału | = |  |
| 13.40 |  |  |  | Montaż w rowach muf przelotowych SN (dla kabla 3xXRUHAKXS 1x120/50 12/20kV) | kpl. | 1,00 |
|  |  | 1.55.1 |  | Wykonanie montażu, mufa kablowa po stronie ENEA Operator Sp. z o.o. | = |  |
| 13.41 |  |  |  | Montaż w rowach muf przelotowych SN (dla kabla 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV i 3x YHdAKX 1x120/50 12/20kV) | kpl. | 2,00 |
|  |  | 1.56.1 |  | Wykonanie montażu, mufa kablowa po stronie ENEA Operator Sp. z o.o. | = |  |
| 13.42 |  |  |  | Ręczne układanie folii na kablu - budowa - dla KABLA SN | m | 169,50 |
|  |  | 1.57.1 |  |  | = |  |
| 13.43 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 169,00 |
|  |  | 1.58.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.44 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 113,00 |
|  |  | 1.59.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.45 |  |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1,00 |
|  |  | 1.60.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.46 |  |  |  | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 7,00 |
|  |  | 1.62.1 |  | pomiar kompletny | = |  |
| 13.47 |  |  |  | Badanie linii kablowej SN - istniejące odcinki po przełożeniu, komplet pomiarów | pomiar | 1,00 |
|  |  | 1.63.1 |  | pomiar kompletny | = |  |

Po pozycji 42, dodaje się pozycje 42.1-42.43 o treści:

| 42.1 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 256,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.8.1 |  | 256 | = |  |
| 42.2 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 256,00 |
|  |  | 6.9.1 |  | 256 | = |  |
| 42.3 |  |  |  | Demontaż przewodów linii NN | km/1 przew. | 0,065 |
|  |  | 6.10.1 |  | demontaż linii napowietrznej | = |  |
| 42.4 |  |  |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 256,00 |
|  |  | 6.11.1 |  | demontaż linii kablowej nn (zasilanie oświetlenia) | = |  |
| 42.5 |  |  |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | kpl | 4,00 |
|  |  | 6.12.1 |  | demontaż istn. słupów oświetleniowych w obrębie ronda Mączna-Pszenna-Walecznych | = |  |
| 42.6 |  |  |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku, wraz z wysięgnikiem | kpl | 6,00 |
|  |  | 6.13.1 |  | demontaż istn. opraw oświetleniowych w obrębie ronda Mączna-Pszenna-Walecznych | = |  |
| 42.7 |  |  |  | Demontaż istn. szafki oświetleniowej | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.14.1 |  | Demontaż istn. szafki oświetleniowej SO351 | = |  |
| 42.8 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokoci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 444,00 |
|  |  | 6.15.1 |  | 444,00 | = |  |
| 42.9 |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku gruboci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m | m | 444,00 |
|  |  | 6.16.1 |  | 444,00 | = |  |
| 42.10 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z PCW o rednicy do 75 mm w wykopie | m | 151,00 |
|  |  | 6.17.1 |  | rura osłonowa DVK 75 dwuścienna | = |  |
| 42.11 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 110/10mm w wykopie | m | 210,00 |
|  |  | 6.18.1 |  | rura osłonowa SRS 110 | = |  |
| 42.12 |  |  |  | Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o rednicy do 50mm w wykopie - zabezpieczenie kabla przy słupach | m | 15,00 |
|  |  | 6.19.1 |  | rura osłonowa DVR 50 | = |  |
| 42.13 |  |  |  | Układanie rur ochronnych UV o średnicy do 50mm na słupie, wraz z osprzętem (kompletne) | m | 10,00 |
|  |  | 6.20.1 |  | rura osłonowa UV | = |  |
| 42.14 |  |  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (YAKY 4x25mm2) | m | 546,00 |
|  |  | 6.21.1 |  | kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm2 | = |  |
| 42.15 |  |  |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 386,00 |
|  |  | 6.22.1 |  | kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm2 | = |  |
| 42.16 |  |  |  | Montaż czteropalczatki typu SKE 4F | szt. | 39,00 |
|  |  | 6.23.1 |  | 39,00 | = |  |
| 42.17 |  |  |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 288,00 |
|  |  | 6.24.1 |  | bednarka stalowa FeZn 25x4mm | = |  |
| 42.18 |  |  |  | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 | m | 138,00 |
|  |  | 6.25.1 |  | bednarka stalowa FeZn 25x4mm | = |  |
| 42.19 |  |  |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 16,00 |
|  |  | 6.26.1 |  | 16,00 | = |  |
| 42.20 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokoci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 444,00 |
|  |  | 6.27.1 |  | 444,00 | = |  |
| 42.21 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 1,00 |
|  |  | 6.28.1 |  | słup oświetleniowy typu 09/60/4 o dł. nadziemnej 9m | = |  |
| 42.22 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg z uziemieniem | szt. | 7,00 |
|  |  | 6.29.1 |  | słup oświetleniowy typu 09/60/4 o dł. nadziemnej 9m ze złączem kontrolnym | = |  |
| 42.23 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 3,00 |
|  |  | 6.30.1 |  | słup oświetleniowy typu 06/60/4 o dł. nadziemnej 6m | = |  |
| 42.24 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z uziemieniem | szt. | 3,00 |
|  |  | 6.31.1 |  | słup oświetleniowy typu 06/60/4 o dł. nadziemnej 6m ze złączem kontrolnym | = |  |
| 42.25 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z uziemieniem - słupek z nasadką | szt. | 1,00 |
|  |  | 6.32.1 |  | słupek oświetleniowy z nasadką | = |  |
| 42.26 |  |  |  | Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych | kpl. | 14,00 |
|  |  | 6.33.1 |  | złącze kablowe bezpiecznikowe z wkładką typu Bi-WTS 4A | kpl. |  |
| 42.27 |  | 6.33.2 |  | izolacyjne złącze fazowe typu IZK-4-02 | szt. |  |
|  |  | 6.33.3 |  | izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-04 | szt. |  |
| 42.28 |  |  |  | Montaż złącz na linii nap nn | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.34.1 |  | Komplet złącz słupowych na linię napowietrzną | = |  |
| 42.29 |  |  |  | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie | szt. | 1,00 |
|  |  | 6.35.1 |  | wysięgnik o dł. l=1,5m, wys. h=1m, 10st. nachylenia | = |  |
| 42.30 |  |  |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe | m | 108,00 |
|  |  | 6.36.1 |  | przewód typu: YDY 450/750V, 5x1,5 mm2 | = |  |
| 42.31 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 5,00 |
|  |  | 6.37.1 |  | oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie białej NW, mocy max. 50W i strumieniu świetlnym oprawy min. 7833lm | = |  |
| 42.32 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 3,00 |
|  |  | 6.38.1 |  | oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie białej NW, mocy max. 80W i strumieniu świetlnym oprawy min. 12823lm | = |  |
| 42.33 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (doświetlenie przejść dla pieszych) | szt. | 2,00 |
|  |  | 6.39.1 |  | oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie ciepłej, białej WW, mocy max. 90W i strumieniu świetlnym oprawy min. 15000lm | = |  |
| 42.34 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (doświetlenie przejść dla pieszych) | szt. | 4,00 |
|  |  | 6.40.1 |  | oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie ciepłej, białej WW, mocy max. 83W i strumieniu świetlnym oprawy min. 14000lm | = |  |
| 42.35 |  |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 28,00 |
|  |  | 6.41.1 |  | 14 szt., krotność 2 | = |  |
| 42.36 |  |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - (YDYżo 5x1,5mm2) | szt. | 28,00 |
|  |  | 6.42.1 |  | j.w. | = |  |
| 42.37 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 1,00 |
|  |  | 6.43.1 |  | 1,00 | = |  |
| 42.38 |  |  |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 5,00 |
|  |  | 6.44.1 |  | kabel YAKY 0.6/1kV 4x16mm2 | = |  |
| 42.39 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 4,00 |
|  |  | 6.45.1 |  | rura osłonowa DVR 50 | = |  |
| 42.40 |  |  |  | Montaż szafy oświetleniowej typu SO-5 (wł. Gmina Miasto Szczecin) - z materiałem | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.46.1 |  | szafka oświetlniowa SO-6 o wym. 1670x660x245mm wraz z wyposażeniem | = |  |
| 42.41 |  |  |  | Montaż szafa oświetleniowa typu SO-4 (wł. Enea Oświetlenie) - bez materiału (materiał w zakresie ENEA Ośw.) | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.47.1 |  | robocizna | = |  |
| 42.42 |  |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.48.1 |  | 1 | = |  |
| 42.43 |  |  |  | Badanie linii kablowej o iloci żył do 4 Nowa linia oświetleniowa | kpl. | 22,00 |
|  |  | 6.50.1 |  | 22 | = |  |
| 42.43 |  |  |  | Pomiary natężenia owietlenia - komplet wraz z protokołem | kpl. pom. | 1,00 |
|  |  | 6.51.1 |  | 1 | = |  |

Po pozycji 69, dodaje się pozycje 69.1-69.2 o treści:

| 69.1 |  |  |  | Słupki blokujące U-12b | szt | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.7.1 |  | 16,00 | = | 16,00 |
| 69.2 |  |  |  | Słupki blokujące U-12c | szt | 2,00 |
|  |  | 8.8.1 |  | 2,00 | = | 2,00 |

- Załącznik nr 1 do siwz – Formularz ofertowy

Dokonuje się modyfikacji Formularza ofertowego Zal. nr 1

Ust. 5 otrzymuje brzmienie:

- Oświadczam(y), że jestem(śmy) odpowiedzialny(i) wobec ZDiTM, ZWiK, WGK, SEC z tytułu rękojmi za wady i usterki Przedmiotu Umowy przez okres :

□ 60 miesięcy

□ 67  miesięcy

□ 72  miesięcy

- Przesuwa się termin  składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 05.08.2020 r.

Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ilekroć w SIWZ występuje data 22.07.2020 r, zastępuje się ją datą 05.08.2020 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.